О мерах пожарной безопасности при разведении костров и сжигании мусора

Уважаемые жители ЗАТО Северск!

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск Администрацией ЗАТО Северск принято постановление от 29.04.2021 № 922 «Об установлении мест разведения костров, использования открытого огня для приготовления пищи, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов и изделий на территории ЗАТО Северск».

Использование открытого огня и разведение костров осуществляется в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.

Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

- место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из других негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

- место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего здания, строения, сооружения, 30 метров – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев, 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

- территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухой травы, валежника и других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

- лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

При использовании открытого огня для приготовления пищи с использованием мангалов (жаровень) на садовых участках противопожарное расстояние до зданий, сооружений должно быть не менее 5 метров, зона очистки вокруг мангала от сгораемых материалов – не менее 2 метров.

Запрещается использование мангалов (жаровень) для приготовления пищи на территориях жилой застройки населенных пунктов, в том числе во дворах многоквартирных жилых домов.

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.04.2021 № 922 утвержден перечень мест, на которых допускается приготовление пищи с использованием открытого огня, мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня в период проведения массовых мероприятий:

- площадь перед Северским музыкальным театром;

- площадь перед рестораном «Русь» (просп. Коммунистический , 92);

- площадь перед и за входом в природный парк;

- площадка для проведения массовых мероприятий по ул. Чайковского (г. Северск);

- территория стадиона по пер. новому (пос. Самусь);

- площадь перед Домом культуры в пос. Самусь.

Постановлением установлен запрет на использование открытого огня и разведение костров при установлении на территории ЗАТО Северск особого противопожарного режима, а также при сильном ветре.

Соблюдайте требования пожарной безопасности.

О возникновении пожара немедленно сообщайте по телефонам 112,101.

Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск

Курсы ГО ЗАТО Северск МКУ ЕДДС ЗАТО Северск.