ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности при разведении костров и сжигании мусора

Разведение открытого огня вблизи зданий, сооружений, лесных массивов представляет собой угрозу возникновения пожара, жизни и здоровью людей, причинения материального ущерба.

Использование открытого огня и разведение костров осуществляется в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.

Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

- место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из других негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

- место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего здания, строения, сооружения, 30 метров – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев, 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

- территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухой травы, валежника и других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

- лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

При использовании открытого огня для приготовления пищи с использованием мангалов (жаровень) на садовых участках противопожарное расстояние до зданий, сооружений должно быть не менее 5 метров, зона очистки вокруг мангала от сгораемых материалов – не менее 2 метров.

Запрещается использование мангалов (жаровень) для приготовления пищи на территориях жилой застройки населенных пунктов, в том числе во дворах многоквартирных жилых домов.

После использования открытого огня место горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

Категорически запрещается оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления).

Следует помнить, что использование открытого огня запрещено при установлении на территории особого противопожарного режима, а также при сильном ветре.

Уважаемые граждане!

Соблюдайте требования пожарной безопасности.

О возникновении пожара немедленно сообщайте по телефонам 112,101.

Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск

Курсы ГО ЗАТО Северск МКУ ЕДДС ЗАТО Северск.