О первичных средствах пожаротушения

Уважаемые жители ЗАТО Северск!

Для тушения пожаров на начальной стадии возгорания используются первичные средства пожаротушения, которые должны быть не только в производственных помещениях, но и в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

В соответствии с  постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 25.02.2021 года № 378 «Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (использовании) граждан» граждане должны иметь первичные средства пожаротушения:

1. В квартирах, комнатах в многоквартирных жилых домах – огнетушитель с рангом тушения модельного очага не менее 0,7 А, 21В, С, Е (соответствует порошковому огнетушителю емкостью 2 л) - 1 единица на квартиру.

2. В индивидуальных жилых и дачных домах:

а) для внутренних жилых помещений - огнетушитель с рангом тушения модельного очага не менее 0,7 А, 21В, С, Е (соответствует порошковому огнетушителю емкостью 2 л) - 1 единица;

б) возле дома - емкости с водой объемом не менее 200 литров, 2 ведра (в летнее время);

в) на участке, прилегающем к дому – немеханизированный пожарный инвентарь (лом, багор, ведра, ящик с песком емкостью не менее 0,5 м3).

3. В индивидуальных гаражных боксах:

а) огнетушитель с рангом тушения модельного очага не менее 2 А, 55В, С, Е (соответствует порошковому огнетушителю емкостью 4 л) - 1 единица на 1 машино-место;

б) ящик с песком емкостью не менее 0,5 м3 с лопатой – 1 единица на помещение;

в) покрывало для изоляции очага возгорания размером не менее 2 х 1,5 метра:

г) трос, буксирная тяга – 1 единица на 1 автомобиль.

4.  Во вспомогательных, подсобных, хозяйственных постройках (бани, сараи, помещения для скота, птицы и др.):

а) огнетушитель с рангом тушения модельного очага не менее 0,7 А, 21В, С, Е (соответствует порошковому огнетушителю емкостью 2 л) - не менее  1 единицы;

б) покрывало для изоляции очага возгорания размером не менее 1 х 1 метр.

Рекомендовано гражданам дополнительно оборудовать помещения, строения и жилые дома, находящиеся в собственности (пользовании) граждан, автономными дымовыми пожарными извещателями и пожарным краном внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии с нормативными актами.

Обратите особое внимание на требования пожарной безопасности при пользовании открытым огнем:

1. Не бросайте горящие спички, сигареты не затушенными и не курите в постели. Для сбора окурков и использованных спичек используйте несгораемые емкости и пепельницы.

2. Не пользуйтесь открытым огнем на балконах, чердаках и в кладовых, вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, предметов бытовой химии и газовых баллонов, мест хранения сена, топлива и имущества.

3. Зажженные свечи устанавливайте на негорючую подставку или подсвечник, не оставляйте свечи без присмотра.

Покидая дом, возьмите за правило обесточивать электрическую сеть.

В случае возникновения пожара в доме, немедленно сообщите о пожаре в пожарную охрану по сотовому телефону 101, в Единую дежурно-диспетчерскую службу ЗАТО Северск по сотовому телефону 112 или (8 38 23) 77-61-12.

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности, правильное и своевременное использование средств пожаротушения – сохраненные жизни, здоровье и благополучие людей.

Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск,

Курсы ГО МКУ ЕДДС ЗАТО Северск